# Привязка PVC к определенному порту модема

Подключитесь к модему используя telnet-соединение. Выберите в операционной системе Пуск – Выполнить… и в открывшемся окне наберите telnet <ip-адрес модема> 192.168.1.1 и нажмите кнопку OK.

После этого появится приглашение ввести пароль для входа в настройки модема. Пароль по умолчанию - 1234. После успешной авторизации, вы увидите командную строку.

Если после авторизации вы попали в основное меню модема, необходимо перейти в командный режим войдите в меню 24 System Maintenance (наберите 24 и нажмите клавишу Enter) и затем в подменю 8 Command Interpreter Mode (нажмите 8 и затем Enter).

C помощью указанных ниже команд, вы можете привязать нужный виртуальный канал (PVC) к конкретному порту модема.

sys tri port enable

sys tri port groupset 1 LAN 1 PVC 2

sys tri port save

sys tri port groupset 2 LAN 2 3 4  WLAN 1 PVC 1

sys tri port save

Проверяем:   sys tri port disp

Релультат:

Port Based Policy is: Enabled

--------------------------------------------------------

GroupID    LAN       PVC       WLAN

--------------------------------------------------------

Group1      1-               2-

Group2      2-3-4-        1-               Y

None          3-4-5-6-7-8-

--------------------

PVC      GroupID

--------------------

PVC1     2-

PVC2     1-

PVC3     None

PVC4     None

PVC5     None

PVC6     None

PVC7     None

PVC8     None

Порт LAN 1 совместно с PVC 2 будет использоваться для подключения к iptv.

Порты LAN 2-4  и WLAN(wi-fi) c PVC 1 для подключения к  сети Интернет.

Настройка сетевого подключения

Нажмите кнопку Пуск и выберите  Панель управления (если у вас Windows XP нажмите переключиться к классическому виду) -> Сетевые подключения -> Подключение по локальной сети -> Свойства. На вкладке Общие выберите Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите свойства. Далее установите IP-адрес 192.168.1.2, маску подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1,  предпочитаемый DNS сервер 95.107.47.4.

Настройка модема

Запустите Internet Explorer. В поле адрес напишите: 192.168.1.1. В открывшемся окне вводим пароль 1234.

Появляется окно, где предлагается ввести новый пароль.

Вводим новый пароль в поле New Password: , подтверждаем его в поле Retype to Confirm:, нажимаем кнопку APPLY. Если пароль менять не хотим, просто жмем кнопку Ignore.

Появляется окно:

Ставим точку напротив поля Go to Advanced setup  и жмем кнопку APPLY.

Появляется окно, где отображается статус модема.

В левой части окна выбираем меню Network -> WAN . В открывшемся окне делаем следующие настройки:

Modulation – Multi Mode

Annex – Annex A

Name – MyISP

Mode – Routing

Encapsulation – PPPoE

User Name – из регистрационной карточки

Password - из регистрационной карточки

Service Name – ORIS (любое)

Multiplexing – LLC

Virtual Circuit ID

VPI – 8

VCI – 35

В разделе IP Adddress выбираем:

Obtain an IP Address Automatically

В разделе Connection выбираем:

Nailed-Up Connection

Жмем кнопку APPLY.

Переходим на вкладку More Connections

На строке 2 в колонке Modify жмем на значок EDIT

В появившемся окне делаем следующие настройки:

Галочка Active

Name: ChangeMe

Mode: Bridge

Encapsulation: RFC 1483

Multiplexing: LLC

VPI - 0

VCI – 35

В разделе NAT

Точку ставим NONE

Жмем кнопку APPLY

В появившемся окне проверяем наличие галочки во второй строке столбца Active

Жмем кнопку APPLY.

На этом настройка модема окончена.

Делаем перезагрузку модема.

Проверяем наличие доступа.