Инструкция по настройке модемов ACORP Sprinter@ADSL LAN420/W400G для Домолинк

1.  Подключить ваш компьютер к порту LAN4, а приставку  – к порту LAN1.

2.  Создать соединение для Internet

Setup->New Connection->Type->PPPoE

Name = PPPOE_MTU

VPI = 8, VCI = 35

username – логин для доступа в интернет,

password – пароль для доступа в интернет

Authentication = Auto

Sharing = Disable

MTU = 1492

Установить галочки напротив NAT, Firewall, Enforce MTU, Default Gateway

Выполнить Apply

3.  Создать  соединение для IPTV

Setup->New Connection->Type->Bridge

Name = IPTV

VPI = 0, VCI = 35

Sharing = Disable

Encapsulation = LLC

Выбрать в Select LAN = LAN group 2

Выполнить Apply

4.  Выполнить разделение групп

Setup->LAN Configuration

в LAN group 1 находятся все Ethernet-интерфейсы,

в LAN group 2 находятся iptv

выбрать Ethernet1 в LAN group 1 и нажать Remove

Ethernet1 должен появиться в поле Interfaces, выбрать Ethernet1 и нажать Add в LAN group 2,

после чего Ethernet1 должен появиться в поле LAN group 2.

Выполнить Apply

5.  Сохранить настройки

Tools->System Commands->Save All

Порты LAN2-LAN4 предназначены для локальной сети и работе с Интернетом, порт LAN1 – только для IPТВ.

Примечание: При переброске Ethernet интерфейсов по LAN group, могут возникнуть отказы в работе

сетей. В этом случае рекомендуется удалить все интерфейсы из LAN group и заново добавить их в эту

группу, либо сохранить настройки, перегрузить устройство и загрузить сохраненные настройки.