# Порядок подключения и настройки ADSL модема

# HUAWEI MT800 в режиме маршрутизатора PPPoE

Подключите модем к телефонной линии.

Соедините разъем модема DSL с разъемом MODEM сплиттера. Телефонный аппарат соедините с гнездом PHONE сплиттера.  Гнездо LINE сплиттера соедините с телефонной розеткой. В зависимости от схемы подключения телефонных аппаратов и комплектации модема вам могут понадобится дополнительные микрофильтры. Микрофильтр – это устройство устанавливаемое перед телефонным аппаратом для защиты его от высокочастотного сигнала модема. Подключите модем к компьютеру. Для этого соедините разъем Ethernet на модеме с соответствующим разъемом на компьютере. Подключите модем в сеть электропитания.

Настройка сетевого подключения

Внимание! Перед настройкой модема отсоедините кабель от DSL-разъема модема. После настройки вновь соедините DSL-разъем модема с разъемом MODEM сплиттера.

Нажмите кнопку Пуск и выберите  Панель управления (если у вас Windows XP нажмите переключиться к классическому виду) -> Сетевые подключения -> Подключение по локальной сети -> Свойства. На вкладке Общие выберите Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите свойства. Далее установите IP-адрес 192.168.1.2, маску подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1 Предпочитаемый DNS-сервер 95.107.47.4

Альтернативный DNS сервер 192.168.1.1

Запустите Internet Explorer. В поле адрес напишите: 192.168.1.1 и нажмите ENTER.

В открывшемся окне укажите имя пользователя admin и пароль admin.

Откроется интерфейс настройки модема.

Прейдите к разделу ATM Settings.

Выберите ATM Interface 1. Укажите следующие параметры

VPI/VCI:8/35,

Operation Mode: Enable,

Encapsulation: PPP,

PPPoA/PPPoE: PPPoE,

Default Route: Enable,

В поле Username укажите Входное имя из регистрационной карточки,

В поле Password укажите Входной пароль из регистрационной карточки,

Use DNS: Enable

Нажмите кнопку Submit.

Перейдите к разделу Save&Reboot

Выберите Save и нажмите кнопку Submit.

Настройка завершена.