# Порядок подключения и настройки ADSL модема D-Link MT 880 в режиме маршрутизатора PPPoE

Подключите модем к телефонной линии. Соедините разъем модема DSL с разъемом MODEM сплиттера. Телефонный аппарат соедините с гнездом PHONE сплиттера.  Гнездо LINE сплиттера соедините с телефонной розеткой. В зависимости от схемы подключения телефонных аппаратов и комплектации модема вам могут понадобится дополнительные микрофильтры. Микрофильтр – это устройство устанавливаемое перед телефонным аппаратом для защиты его от высокочастотного сигнала модема. Подключите модем к компьютеру. Для этого соедините разъем Ethernet на модеме с соответствующим разъемом на компьютере. Подключите модем в сеть.

Настройка сетевого подключения

Нажмите кнопку Пуск и выберите  Панель управления (если у вас Windows XP нажмите переключиться к классическому виду) -> Сетевые подключения -> Подключение по локальной сети -> Свойства. На вкладке Общие выберите Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите СВОЙСТВА. Далее

192.168.1.2

255.255.255.0

192.168.1.1

95. 107 .  47 .  4

95.107.47.4

192.168.1.1

Запустите Internet Explorer. В поле адрес напишите: 192.168.1.1. В открывшемся окне укажите имя admin и пароль admin, нажмите Login.

Далее выбираем Basic

Выбираем WAN Setting

Выбираем режим редактора для записи PVC-1 (vpi=8 /vci=35)

выбираем  PPPoE  ,  LLC    , вводим  Username(login)   ,  password(ПАРОЛЬ)    и нажимаем SUBMIT

выбираем   Tools   затем  Save & Reboot затем  ставим  Save    и жмем  Submit

потом выбираем    Reboot     и  жмем   Submint

Инструкцию изготовил Смирных Андрей Валерьевичь